浙江省水利工程

维修养护经费编制细则

浙江省水利厅

浙江省财政厅

二Ｏ一Ｏ年五月

目 录

第一章	总论	1

第一节  概述	1

第二节  维修养护经费预算编制依据	2

第三节  维修养护经费预算文件组成	2

第四节  维修养护经费预算文件管理	4

第二章	水利工程维修养护经费组成	5

第一节 基本（标准）项目维修养护经费	5

第二节 调整项目维修养护经费	6

第三节 其他经费	8

第三章	维修养护经费标准及计算方法	9

第一节	基本（标准）项目维修养护经费	9

第二节	调整项目维修养护定额标准及计算规定	28

第三节	其他项目定额标准及计算规定	33

附表	37

附表一   维修养护经费总表

附表二   维修养护经费计算表

《浙江省水利工程维修养护定额标准（试行）》勘误

- 总论

- 第一节  概述

- 为加强水利工程管理，充分发挥工程效益，完善水利工程维修养护经费项目，规范水利工程维修养护经费编制与核定，结合水利工程管理体制改革和建立、健全公益性水利工程维修养护经费保障机制的需要，特制定《浙江省水利工程维修养护经费编制细则》（以下简称《细则》）。

- 编制本细则的指导思想是：贯彻国家、浙江省财政预算体制改革和水管单位体制改革精神，以国家财政预算政策、水利工程运行管理与维修养护相关规定为依据，对《浙江省水利工程维修养护定额标准》进行补充和完善，力求科学合理，操作方便；对水利工程维修养护经费的编制依据、标准和方法做出具体规定，使维修养护经费编制有据可依、程序规范、内容完整、标准统一。

- 本细则编制的主要依据：《浙江省水利工程维修养护定额标准（试行）》（以下简称《定额标准》）、《浙江省水利工程定岗定员标准（试行）》、《浙江省水利工程安全管理条例》、《浙江省水利工程维修养护专项资金管理办法（试行）》以及各专项水利工程安全管理、考核办法等相关规定。

- 本细则适用于水库、水闸、泵站、灌区、海塘、堤防工程的维修养护经费编制。

- 水利工程维修养护是指对已建水利工程进行日常维修养护，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的设计功能、原有规模和标准不改变,不扩大。维修养护经费不包括超常洪水和重大险情造成的抢险费用和工程修复费用，以及除险加固、更新改造费用和其他专项费用；不包括行政事业单位编制由财政单独核拨经费的水管单位在职人员经费、离退休人员经费及日常公用经费。

- 除本细则另有规定外，维修养护经费测算时，《定额标准》的各项规定不变。

- 维修养护经费文件形式包括：年度计划、经费预算、经费决算等形式。

- 第二节  维修养护经费预算编制依据

维修养护经费预算编制要以水利工程技术档案、水利工程维修养护技术规程（规范）、考核标准等及有关技术指标为依据。主要依据有：

  - 国家和我省颁发的有关法令、制度、规程；

  - 水管单位管理对象的地理位置、范围、工程规模、等级、使用年限及相关技术资料；

  - 浙江省水利工程维修养护经费编制细则；

  - 定额标准：《浙江水利工程维修养护定额标准（试行）》（以下简称《定额标准》）；《浙江省水利工程定岗定员标准（试行）》等；

  - 其他相关文件和资料。

- 第三节  维修养护经费预算文件组成

维修养护预算文件（测算书）由编制说明、编制依据、预算总表、分项明细表、预算附件五个部分组成。

- 编制说明

编制说明应包括以下内容：

  - 工程概况。包括工程类别、工程位置、任务与规模、主要建筑物级别、工程特性、主要技术经济指标等。

  - 管理机构基本情况。包括主管部门、管理单位性质、主要职能、机构设置和人员编制状况，以及工程管理现状、固定资产、维修养护模式等。

  - 预算编制说明。按工程类别分别说明预算年度的主要维修养护项目名称及内容、进度、使用计划、技术措施，维修养护费用预算，配套资金落实情况等。

- 编制依据、包括预算采用的定额标准和细则，以及调整项目、新增项目和固定资产等计算依据。

- 维修养护经费总表

- 维修养护费用分项计算表

- 基本维修养护费用计算表；

- 调整维修养护费用计算表；

- 其他经费计算表。

- 预算文件附件

- 基本维修养护项目调整系数计算依据与说明；

- 调整维修养护项目养护经费计算依据、方法；新增调整维修养护项目经费计算说明、预算价格等；

- 其他经费计算依据、预算价格等相关资料。

- 第四节  维修养护经费预算文件管理

- 预算编制单位和编制人员

年度维修养护经费预算由具有独立法人资格的工程管理单位按照《定额标准》和本细则等有关规定进行编制，或委托具有工程造价咨询资质的中介机构编制。编制人员应具有相应专业技术能力。预算编制成果由单位行政或技术负责人负责审查、签字，并加盖编制单位公章。

- 预算的修改与调整

主管部门对水管单位申报的预算文件进行审查或委托有资质的中介机构进行审查。审查后，若需重大修改，由原编制单位调整或修改，重新编报。

- 水利工程维修养护经费组成

- 第一节 基本（标准）项目维修养护经费

基本（标准）维修养护项目是指为维持工程正常运行，对主体工程、机电设备、金属结构以及附属设施等进行日常维修、配件更换，以及对洪水测报系统、安全监测系统进行维修养护。定额标准费用包括维修养护项目所需的直接费、间接费、利润、税金等全部费用和物料、动力消耗费用。年度日常保养维修经费编制应根据日常保养维修实施单位的单位性质调整或取消项目利润、税金和动力消耗费用。

基本维修养护项目指《定额标准》中规定的基本维修养护项目和原列在调整项目内的水库、水闸、泵站工程的机电设备、观测设施配件更换、洪水测报系统和安全监测系统维修养护，以及水库、水闸、泵站、堤防、海塘、灌区工程的经常性维修养护项目。除《定额标准》规定的基本维修养护项目外，其他项目按实计列，管理范围内没有的不列项目，不计费用。其中：

1.水库工程基本维修养护项目：除《定额标准》第3.1节规定标准项目外，包括观测设施配件更换、启闭机维修养护配件更换、机电设备配件更换、洪水测报系统维修养护、安全监控系统维修养护、门式启闭机维修养护、检修闸门维修养护、大坝电梯维修、自备发电机组维修养护、防汛专用通道维修养护等项目；

2.水闸工程基本维修养护项目：除《定额标准》第3.2节规定标准项目外，包括启闭机维修养护配件更换、机电设备维修养护配件更换、自动控制设施运行维护、自备发电机组维修养护、检修闸门维修养护、洪水测报系统维修养护等项目；

3.堤防工程基本维修养护项目：除《定额标准》第3.3节规定标准项目外，包括护堤林带维修养护、前后戗堤维修养护、防浪墙维修养护、消浪结构维修养护、盘头、顺坝、生产用房维修养护、工程区围墙护栏维修养护、安全监测监控系统维修养护、河道驳坎护岸维修养护、河道自然岸线维修养护、防洪堤绿化带、堤上交通道口维修养护等项目。

4.海塘工程基本维修养护项目：除《定额标准》第3.4节规定标准项目外，包括混凝土坦水、丁坝、盘头、顺坝、直立鱼鳞石塘、消浪结构等防潮设施，海塘围墙护栏、护塘林带等安全防护设施，安全监测监控系统、生产用房、工程区绿化等管理设施的维修养护等项目。

5.泵站工程基本维修养护项目：除《定额标准》第3.5节规定标准项目外，包括机电设备维修养护配件更换、辅助设备维修养护配件更换、检修闸门维修养护、自动控制设施运行维护、自备发电机组维修养护等项目。

6.灌区工程基本维修养护项目：除《定额标准》第3.6节规定标准项目外，包括护渠林养护、生产交通桥维修养护、渠下涵闸及放水涵闸维修养护、撇洪沟维修养护、自动控制设施维修养护、渠顶路面维修养护、生产用房维修养护、工程区绿化养护、工程区围墙护栏维修养护、灌溉调节池维修养护等项目。

- 第二节 调整项目维修养护经费

调整项目维修养护项目是指基本（标准）维修养护项目以外，为维护工程正常运行，根据工程实际需要补充的维修养护项目，其经费按《定额标准》相关规定和本细则规定计算。《定额标准》中的调整项目按本细则第二章第一节改为基本维修养护项目的，不再作为调整项目。

水利工程维修养护调整项目包括：

1. 水库工程调整维修养护项目包括：白蚁防治、水库森林防火及消防设施维修养护、库面保洁、库区防护工程维修养护、水库清淤等项目。

2. 水闸工程调整维修养护项目包括闸室清淤、白蚁防治等项目。

3. 堤防工程调整维修养护项目包括白蚁防治、堤防隐患探测、河道保洁、河道清淤等项目。

4. 海塘工程调整维修养护项目包括海塘隐患探测、备防石补充等项目。

5. 泵站工程调整维修养护项目包括泵站清淤等项目。

6. 灌区工程调整维修养护项目包括渠道（沉砂池）清淤、工程区围墙护栏维修养护、渡槽清淤、倒虹吸清淤、涵洞清淤等项目。

上述调整维修养护项目中，管理范围没有或无需发生的不列项目，不计养护经费。

除上述调整项目外，《定额标准》和本细则中没有规定，且不属于基本维修养护项目的专项维修养护，而管理单位实际需要维修养护的项目，在调整项目中专列。

为满足工程安全运行和维修养护的需要，其它小型设备更新，按本细则规定在调整项目中增列，其费用单独计算。

- 第三节 其他经费

其他经费包括工程安全鉴定经费、工程保险费等。其中，工程安全鉴定费由工程管理单位在工程运行使用期限符合相关规定、需要进行安全监定时，与维修养护经费一起编报；工程保险费，由工程管理单位在需要发生时申报。

1.安全鉴定经费

安全鉴定经费是指各种类型水利工程，按照国家和我省关于水利工程安全鉴定管理办法的规定对工程安全进行鉴定所需的经费，包括：

⑴ 分项工程或专题项目勘测、测试、观测资料分析经费；

⑵ 安全（观测）分析评价报告、安全论证总报告编制经费；

⑶ 对安全分析评价报告、安全论证总报告、安全检查报告进行审查并提出安全鉴定报告的咨询、会议经费等。

2.安全保险费

安全保险费是指工程管理单位为维护工程安全、转移工程运行风险而向保险公司支付的工程保险费用。

- 维修养护经费标准及计算方法

- 基本（标准）项目维修养护经费

基本（标准）项目维修养护经费预算编制按照《浙江省水利工程维修养护费用定额标准（试行）》执行，并作以下补充。

  - 一般规定

    - 《定额标准》中的维修养护经费标准，以定额规定的工程基准规模及养护工作（工程）量为依据计算所得。由于各水利工程维修养护工程量与工程规模、结构、尺寸、周边条件等因素密切相关，进行水利工程维修养护经费编制时，必须根据工程实际维修养护内容和工程量按实申报，按照《定额标准》的规定，分项确定维修养护经费，累计计算。《定额标准》中属于调整项目、本细则列入基本（标准）维修养护项目的内容，其养护工程量和养护费用应按实申报，并附相关的原始资料，年维修养护工程量超过定额含量时应予专门说明。

    - 工程使用年限

⑴ 主体工程未除险加固的工程使用年限按建成年代起算，已除险加固的工程使用年限按除险加固完建后的使用年限进行计算。

⑵ 闸门、启闭机等机电设备未更新的按照原投入运行时间起算，已经进行部分闸门、启闭机等机电设备更新改造的工程无论更新范围多少，均按改造后实际投入运行年限计算。

⑶ 主体工程除险加固与闸门、启闭机等机电设备更新年代不一致，导致使用年限不相同时，应分别计算使用年限调整系数。

    - 计算基准的调整

⑴ 基本维修养护项目与《定额标准》规定的计算基准相同时，维修养护经费定额标准和工程量不作调整。

⑵ 基本（标准）维修养护项目与《定额标准》规定的计算基准不同时，子项的养护经费需进行调整。子项养护经费调整采用内插法或系数法，根据工程实际对照《定额标准》的调整系数表，对相关子项进行调整，与该项目无关的子项不作调整。

⑶ 《定额标准》中的基本（标准）维修养护项目，除调整系数表中另有规定的子项外，不管实际发生与否，一般不作增减。

- 4.基本维修养护项目定额标准的定额水平调整系数

⑴ 按照2006年《定额标准》“基本维修养护项目定额标准”计算的维修养护经费调整到2009年度定额水平，调整系数为1.12；按照“调整维修养护定额标准”中以单价形式出现的定额标准计算的维修养护费用不作调整。

⑵ 本细则以单价形式出现的定额标准，不乘调整系数。今后各年度的定额水平如需调整以水利厅发布的调整系数为准。

⑶ 若不采用调整系数法计算维修养护费用，根据《定额标准》第5部分“维修养护工作（工程）量表”编制水利工程基本维修养护项目经费，需在编制说明和附表中阐明采用的定额、材料价格、人工工资、费用标准和相关依据。

（4）定额水平调整系数已考虑措施费2%，未考虑利润和税金，如维修养护需专业施工或养护单位实施，可计利润和税金。

- 5. 固定资产的计算

⑴ 按固定资产百分比计算维修养护费用的项目，其固定资产原则上以固定资产原值为计算依据。

⑵ 按固定资产比例计算维修养护经费的基本维修养护项目，不计使用年限调整系数，不计地区、价格调整系数；《定额标准》中以单价定费用标准的调整项目，应计算价格调整系数，不计使用年限和地区调整系数。

  - 各类型水利工程维修养护经费的计算规定

- 水库工程

1） 维修养护等级

水库工程基本维修养护等级以水库总库容为主要指标，当水库主坝坝高超过《定额标准》表2-1拦河坝坝高的等级指标时，可提高一个等级确定维修养护等级；副坝坝高未超过原等级指标时，仍按原维修养护等级计算基本维修养护费用。

2） 坝型的确定

根据工程坝型，按表3-1确定套用《定额标准》的坝型。

表3-1           水库工程坝型分类

| 坝型 | 分类 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 各种类型土坝、 土石混合坝； 干砌石面板坝； 砼面板堆石坝。 | 砼重力坝、拱坝； 细骨料砼砌石重力坝、 拱坝、空腹重力坝； 浆砌块石重力坝、拱坝； 砼面板浆砌石坝。 | 塘坝、拦泥库、 尾矿坝参照 土坝执行。 |
| 套用定额 | 土石坝 | 砼坝 |  |

3）坝长调整系数

主、副坝的坝长按实际长度采用内插法计算坝长调整系数，以库岸挡墙、防浪墙等形式出现的主、副坝延伸段不计入坝长。

4）副坝维修养护定额

土石类副坝按照《定额标准》的表4-2五等工程维修养护定额第一部分“主体工程维修养护”1.3、1.4、1.5项定额标准乘以坝高、坝长增减调整系数，坝高（坝长）增减调整系数＝坝高（坝长）／20（150）。混凝土类副坝按照表4-2五等工程维修养护定额第一部分“主体工程维修养护”1.1项定额标准乘以0.8，再乘以坝高、坝长增减调整系数，坝高（坝长）增减调整系数＝坝高（坝长）／20（150）。

5）库岸挡墙、防浪墙维修养护定额标准

主坝、副坝延伸段库岸挡墙、防浪墙（不含坝顶防浪墙），无论何种形式，均执行表3-2定额标准。

表3-2       库岸挡墙、防浪墙维修养护定额标准

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额标准 （元／100m） | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 |

6）土石坝条石护坡调整系数

条石护坡结构执行干砌块石标准，系数调减0.1（《定额标准》表4-4第3项）。草皮护坡面积按实有面积计算。

7）闸门数量

① 水库工程闸门数量指溢洪道、非常溢洪道、泄洪洞、泄洪放空洞、发电输（引）水洞等坝上（坝前）挡水建筑物工作闸门的总数。

② 水库工程同时具有弧形闸门、平板闸门等多种“闸门类型”时，弧形闸门按其数量、调整系数折算为平板闸门，纳入闸门总量对《定额标准》表4-2第二项2.1、2.2项进行调整；表4-4编号5“闸门数量”按实有数量，对表4-2第3.1、3.2、3.3项及第四、第六项进行调整，闸门类型不予区分。

③ 一、二、三级水库工程灌溉闸门维修养护费用，按《定额标准》规定计算，单独列项。

8）观测设施配件更换

大坝观测设施包括表面变形观测、内部观测、坝体及绕坝渗流观测、水位观测等全部观测内容的观测设施和仪器设备。观测设施配件更换按其固定资产的1.0％计算。

观测设施固定资产原值资料不全的，按下式计算：

观测设施固定资产原值＝固定资产参考值×调整系数

观测设施固定资产原值参考值见表3-3。

表3-3      水库工程观测设施固定资产原值参考值

| 项目名称 | 维修养护 等级 | 坝型 | 固定资产原值 （万元） | 基数 （坝高×坝长） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测设施 | 一级 | 土石坝 | 250 | 坝高×坝长 ＝60000 |
|  |  | 砼坝 | 300 |  |
|  | 二级 | 土石坝 | 150 | 坝高×坝长 ＝20000 |
|  |  | 砼坝 | 180 |  |
|  | 三级 | 土石坝 | 100 | 坝高×坝长 ＝16000 |
|  |  | 砼坝 | 120 |  |
|  | 四级 | 土石坝 | 50 | 坝高×坝长 ＝9000 |
|  |  | 砼坝 | 60 |  |
|  | 五级 | 土石坝 | 15 | 坝高×坝长 ＝3000 |
|  |  | 砼坝 | 20 |  |

调整系数＝（坝高×坝长）／基数。

其中，坝高为坝体设计最大高度；拱坝坝长指坝顶弧长；主坝、副坝（坝高×坝长）分别计算，累计后进行系数调整。

9）启闭机维修养护配件更换

启闭机是指溢洪道、非常溢洪道、泄洪洞（泄洪放空洞）等泄水建筑物的闸门启闭机，不包括发电输（引）水建筑物的闸门启闭机。

启闭机维修养护配件更换费用，按其固定资产原值的1.0％计算。

启闭机固定资产原值资料不全的，按下式计算：

启闭机固定资产原值＝启闭机启门力×单台启闭机固定资产定额

其中，启门力以设计或设备铭牌数据为准；多台启闭机，启门力不同时，按启闭机型式、启门力、台数分别计算后累计计算。共用启闭机的，按启闭机实际台数计算固定资产。

单台启闭机固定资产定额基数见表3-4。

表3-4      按启门力计算启闭机固定资产参考表

| 卷扬式启闭机 |  |  |  |  | 液压式启闭机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闸门 型式 | 启闭机型式 |  | 固定资产 参考值 （元／kN） | 备注 | 启门力 （kN） |  | 固定资产 参考值 （元／kN） | 备注 |
| 平板 （浅孔） | QPQ | 单吊点 | 350、400 | 启门力 ≤400kN 取大值； ＞400kN 取小值 | 单缸 |  | 1000 |  |
|  |  | 双吊点 | 400、450 |  | 双缸 | ≤600 | 1200 |  |
| 平板快速 | QPK（双吊点） |  | 500、600 |  |  | 600～ 1000 | 800～1200 | 固定资产 按启门力 内插 |
| 平板 高扬程 | QPG |  | 700、800 |  |  | ＞1000 | 800 |  |
| 弧形 | QXQ（双吊点） |  | 1000、1100 |  |  |  |  |  |

螺杆式启闭机，固定资产按启门力400元／kN计算。

10）机电设备配件更换

机电设备是指溢洪道、泄洪洞等泄水建筑物启闭设施附属机电设备，包括电动机、操作设备、配电设施、输变电系统、避雷系统等全部机电设备，不包括输水建筑物机电设备、发电设备及附属机电设备。

机电设备配件更换按其固定资产原值的1.0％计算。

水库机电设备固定资产原值资料不全的，按下式计算：

固定资产参考值＝启闭设备固定资产×机电设备固定资产调整系数

其中，启闭设备固定资产值计算方法同上；机电设备固定资产调整系数为0.50。

11）洪水测报系统维修养护

洪水测报系统维修养护是指用于水雨情自动测报的整个系统的维修养护，费用按其固定资产原值的5％计算。

12）安全监控系统维修养护

安全监控系统是指计算机监控系统、图像监控系统等全部设施，费用按其固定资产原值的5％计算。

13）门式启闭机维修养护

门式启闭机是指布置在坝上、用于闸门及附属设备或专用设备吊运的固定或移动式专用启闭机。计算启闭机维修养护配件更换和机电设备配件更换经费时，启闭力不包括独立按门式启闭机进行维修养护经费计算的启闭机。

门式启闭机维修养护，按其固定资产原值的1.0％计算。

14）大坝电梯维修养护

大坝电梯是指维护电梯正常和安全运行需要开展的年检、日常维护保养所发生的所有费用。大坝电梯维修费用按其固定资产原值的1.0％计算。

15）检修闸门维修养护

检修闸门是指溢洪道、非常溢洪道、泄洪洞（泄洪放空洞）上的检修闸门。其维修养护费用按同级别工作闸门维修养护费用乘以0.2的系数。

多扇工作闸门共用一扇检修闸门时，检修闸门按一扇计算，不同类型的检修闸门数量累计计算；单扇检修闸门维修养护费用均按表4-2第二项工作闸门维修养护费用除以闸门基准数量乘以0.2的系数，即：

检修闸门维修养护费用＝（工作闸门维修养护经费×0.2／闸门基准数量）×检修闸门数量

16）自备发电机组维修养护

自备发电机组是指为满足防汛需要，确保泄洪建筑物闸门在紧急状态下正常启闭的备用发电机组，其维修养护费用按实有功率、定额标准计算。

17）防汛专用道路维修养护

防汛道路是指为满足工程防汛抢险需要而修建的专用道路，在明确归属的前提下，维修养护经费按以下标准确定：泥结石路面(砂石路)0.75元／m2，沥青混凝土路面及普通混凝土路面0.7元／m2，（列入地方交通主干道的，参照公路养护相关定额标准执行）。

- 水闸工程

1）孔口面积的计算

以设计孔口面积为准，船闸参与泄洪时，船闸孔口面积计入总面积。设计孔口面积不明确时，按以下规定计算：

开敞式：孔口面积＝孔口总净宽×（设计洪水位－闸底板顶高程）

胸墙式：孔口面积＝孔口总净宽×（胸墙底高程－闸底板顶高程）

涵洞式：孔口面积＝涵洞断面积

2）孔口数量

船闸参与泄洪时，计入水闸孔口数量（以设计批复文件为准）；船闸不参与泄洪，不计入孔口数量。水闸上的交通道口不得计入孔口数。孔口数量不因闸门数量的变化而调整。

3）设计流量

设计流量是指水闸的平均流量，计算水闸工程水工建筑物维修养护经费，依据设计流量对照定额计算基准，确定调整方法。当设计流量在定额基准范围内时，按直线内插法进行计算；当设计流量超过定额基准的上限时，按照直线外延法进行计算；当设计流量小于10m3／s时，按照表4-8编号5的规定进行调整。

4）闸门类型

有两种不同闸门类型时，检修闸门（叠梁门等）不作调整。木制闸门调整系数按钢闸门系数调减0.75。

5）接触水体

水闸有一侧接触海水时，按海水进行系数调整。

6）启闭机维修养护配件更换

水闸启闭机维修养护配件更换是指对闸室启闭机进行维修养护时的易损配件更换，其经费按其固定资产原值的1.0%计算。

7）机电设备维修养护配件更换

水闸机电设备维修养护配件更换是指对除启闭机以外的所有附属机电设备进行易损件更换，其经费按其固定资产原值的1.0%计算。

8）自动控制设施维护

水闸工程自动控制设施维护是指对水闸自动控制系统、监视系统进行维修养护，其经费按其固定资产原值的5％进行计算。

9）自备发电机组维修养护

自备发电机组是指为满足防汛需要，确保闸门在紧急状态下正常启闭的备用发电机组，其维修养护经费用按实有功率和定额标准计算。

10）检修闸门维修养护

水闸工程检修闸门与工作闸门互为备用，或上下游设双向工作闸门，除按基本维修养护项目计算闸门维修养护经费外，可增列检修闸门调整项目，执行《定额标准》表4-6第二项，并按孔口数量进行调整，调整系数执行《定额标准》表4-8第1项；当工作闸门设在闸室中部，上、下游分设检修闸门时合并为一扇检修闸门计算。检修闸门为公用闸门时，按照检修闸门的实际数量，执行《定额标准》表4-6第二项，对照《定额标准》表4-5孔口数量进行调整。

11）洪水测报系统维修养护

洪水测报系统维修养护是指用于水雨情自动测报的整个系统的维修养护，费用按其固定资产原值的5％计算。

- 堤防工程（含护岸）

1）堤身高度

堤高为堤轴线处堤顶高程与基础底高程之差，不含堤外坡基础、大放脚等。

堤身高度是指同一等级的堤防的平均高度，当堤线较长、不同堤段堤高相差较大时，可以分段计算平均高度，再加权平均。

2）堤身建筑轮廓线长度

堤身建筑轮廓线长度为堤顶宽度加迎水坡、背水坡长度之和，淤区和戗堤长度不计入堤身断面轮廓线。

迎水坡长度指堤顶至戗堤顶高程以上的平均长度，没有戗堤的为护脚顶高程以上的平均长度；背水坡长度是指堤顶至背水坡堤脚的平均长度。

3）堤身土质及结构

除《定额标准》表4-12第三项规定外，混合式土质堤防按黏性土质对系数进行调减；混凝土结构堤防、钢筋砼挡水墙，按浆砌石结构，套用相应级别堤防定额标准，取消表4-10第一项。

4）堤外坡结构形式

定额基准为混凝土结构，如堤外坡为浆砌块石，干砌石护坡，表4-10第3.1项不作调整。

5）堤内坡结构形式

定额基准为干砌块石，如堤内坡为草皮护坡，取消表4-10第3.2项，该项按第3.5项标准计算。

6）河道驳坎护岸维修养护

河道级别以确权、划界确定的长度为准，护岸高度自驳坎基础底面计算到坎顶。已按堤防工程计算维修养护费用的不得再计算驳坎养护费用。

7）堤顶路面与公路相结合的应经相关部门批准和验收，在明确归属的前提下，其维修养护经费按以下标准确定：泥结石路面（砂石路）0.75元／m2，沥青混凝土路面及普通混凝土路面0.7元／m2。（列入地方交通主干道的，参照公路养护相关定额标准执行）

8）护堤林带维修养护

护堤林带维修养护是指对堤防内侧、工程管理范围内的防护林（不含堤防保护范围的各种林木）进行维修养护。

9）前后戗堤维修养护

戗堤的宽度按前后戗堤宽度累计计算，不包括堤内地面高程以下的堤防基础、护脚。

10）防浪墙维修养护

防浪墙维修养护是指对防浪墙混凝土或浆砌块石表面剥蚀、裂缝及伸缩缝等进行修补，维修养护经费按防浪墙实际长度计算。

11）消浪结构维修养护

消浪结构维修养护是指对堤外消浪设施进行表面剥蚀处理或局部修补，按照消浪设施实际长度计算。

12）盘头维修养护

盘头维修养护按照实有数量计算，并按《定额标准》表4-12第7项进行调整。

13）顺坝维修养护

顺坝维修养护按照实有数量计算，并按《定额标准》表4-12第8项进行调整。

14）生产用房维修养护

生产用房维修养护是指堤上启闭设施房屋、防汛器材仓库等生产性用房的维修养护，不包括管理用房维修养护。其养护经费按《定额标准》表4-11第7项计算。

15）工程区围墙护拦养护

工程区围墙护拦养护是指为满足安全需要设立的安全护栏、围墙等设施的维修养护，养护经费按《定额标准》表4-11第8项计算。

16）安全监测监控系统维修养护

堤防工程安全监测监控系统是指为保证堤防安全建立的监测、监控设施，其经费按固定资产原值的5％计算。未建立安全监测监控系统的堤防不计维修养护费用。

17）河道驳坎护岸维修养护

河道驳坎护岸维修养护是指对驳坎、护岸的日常维修养护。工程量按河道等级、实有驳坎、护岸长度计算，其经费定额标准按表3-5计算，《定额标准》表4-11第13项的标准取消。

表3-5  河道驳坎护岸维修养护定额标准（超过此标准，在说明情况下按实调整）

| 编号 | 河道级别 | 单位 | 定额标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省级河道 | 元／km | 13685×0.75 |
| 2 | 市级河道 | 元／km | 10786×0.7 |
| 3 | 县级河道 | 元／km | 8364×0.6 |
| 4 | 其他河道 | 元／km | 6562×0.5 |

按照堤防工程计算维修养护费用的河道岸线不再按驳坎、护岸或自然岸线计算维修养护经费。

18）河道自然岸线维修养护

河道自然岸线养护是指对未经人工驳坎衬护的河道岸线进行维护。维护工程量按河道等级、实有长度计算，其经费按《定额标准》表4-11第14项计算乘以0.85的系数。

19）防洪堤绿化带养护

防洪堤绿化带是指位于堤脚以外、堤防管理范围内的草皮养护与补植。当一、二、三、四、五级堤防草皮平均宽度分别小于9、8、5、3、2m时，不列调整项目；当管理范围内景观绿化的草皮平均宽度大于上述宽度时，《定额标准》表4-10第3.5项不作调整，超过部分按草皮实际增加的面积和实际需要补植草皮的面积计算养护工程量。城市防洪堤绿化带超过部分养护经费按照《定额标准》表4-11第15项定额标准进行计算，农村防洪堤超过部分养护经费按照《定额标准》表4-11第15项定额标准乘以0.75的系数计算。

20） 堤上交通道口维修养护

堤上交通道口指防洪时承担挡水任务、与道路连接的堤上交叉建筑物，维修养护内容包括旱闸、闸门、道口路面及连接建筑物。其养护经费定额标准为每座道口1200元／年。

- 海塘工程

1）塘身土壤类别

塘身外侧为重力式砼或浆砌块石结构，内侧为壤土或粘土质结构，表4-14第一项系数调减0.65；内侧为堆石及混合料结构，取消表4-14第一项。

2）塘外坡结构

塘外坡为混凝土与灌砌块石混合结构，或浆砌石直立墙结构时，表4-14第3.1项系数不作调整；塘外坡为直立式混凝土外坡结构时按混凝土护坡，进行系数调减。取消防冲设施抛石，根据实际需要按实计取，并说明其必要性。

3）塘身高度

海塘塘身高度自原地面（涂面）起算，不计迎水面基础嵌入地面以下深度。不同地段塘身高度不一致时分段计算，按控制长度加权平均。

4）丁坝、盘头、顺坝维修养护

按丁坝、盘头、顺坝的实有座数及每座丁坝、盘头、顺坝的不同长度、高度分别确定调整系数，其经费按《定额标准》表4-16第5、6、7项规定进行计算。

5）塘顶防浪设施

塘顶防浪设施指塘顶防浪墙，不包括塘前直立墙，其经费按《定额标准》4-15计算。

6）草皮养护及补植

草皮养护及补植指的是海塘背水坡护塘地草皮养护及补植。草皮养护和补植乘以0.75的系数，没有护塘地的海塘取消定额标准表4-14第3.7项。

7）混凝土坦水

混凝土坦水维修养护是指对迎水面坦水进行日常维修。计算混凝土坦水养护经费时，基本维修养护项目经费计算取消《定额标准》表4-14第3.1、3.2项，实际发生时养护费用按实申报。

8）直立鱼鳞塘维修养护

直立鱼鳞塘是指明清时期遗留的传统形式海塘，养护工程量按照实有长度计算，养护经费标准按《定额标准》表4-15第5项计算。

9）护塘林带养护

护塘林带养护是指属于海塘管理范围内的海塘护林带的林木养护，养护工程量按实有数量计算，养护经费标准按《定额标准》表4-15第6项计算。

10） 消浪结构维修养护

消浪结构维修养护是指对海塘迎水面消浪设施进行表面剥蚀处理或局部修补，养护工程量按照消浪设施实际长度计算，养护经费标准按《定额标准》表4-15第7项计算。无专门消浪结构的海塘不得计算养护费用。

11）生产用房维修养护

生产用房维修养护是指海塘防汛器材仓库等生产性用房的维修养护，不包括管理用房维修养护。其养护经费按《定额标准》表4-15第8项计算。

12）工程区围墙护拦养护

工程区围墙护拦养护是指为满足安全需要设立的安全护栏、围墙等设施的维修养护，养护经费按《定额标准》表4-15第10项计算。

13） 安全监测监控系统维修养护

海塘工程安全监测监控系统维修养护是指为保证海塘安全建立的监测设施、监控设施的维修养护，养护费用按其固定资产原值的5％计算。

14）取消表4-15第9项“管理区绿化养护”。

- 泵站工程

1）装机容量

泵站装机容量是指泵站水泵主电动机装机总容量，不包括技术供水、检修排水、渗漏排水、消防供水等辅助电机容量。

2）水泵类型

定额基准为混流泵，离心泵系数调减0.1，混合泵站系数调增0.05。

3）机电设备维修养护配件更换

机电设备维修养护配件更换是指泵站主机组、操作设备系统等设备维修时的易损件更换，更换经费按其固定资产原值的1.0%计算。

4）辅助设备维修养护配件更换

泵站辅助设备是指配电系统、输变电系统、避雷系统、消防设备等全部辅助设备。维修养护配件更换按其固定资产原值的1.0%计算。

5） 自动控制设施维护

泵站工程自动控制设施包括计算机监控系统、图像监视系统，维护费用按其固定资产原值的5％进行计算。

6）检修闸门维修养护

检修闸门形式为平面滑动钢闸门，维修养护经费按泵站单台机的设计流量在定额设定的区间内确定，闸门类型不同时不作调整。维修养护经费标准按《定额标准》表4-19第3项执行。

7）自备发电机组维修养护

自备发电机组是指为满足防汛需要，确保泄洪建筑物闸门在紧急状态下正常启闭的备用发电机组，维修养护经费按发电机组实有功率和《定额标准》表4-19第5项执行。

- 灌区工程

1）渠道工程维修养护经费依据不同设计流量、相应渠道长度分别计算后累计。采用混凝土衬砌的渠道定额标准不作调整。土方养护经费乘以0.7系数，

渡槽养护的表面裂缝处理和止水维修乘以0.75系数；

倒虹吸工程土方养护乘以0.5的系数；

涵洞工程土方养护乘以0.5的系数；

滚水坝工程表面维修、土方养护乘以0.5的系数；

橡胶坝电力费用乘以0.5的系数；

2）护渠林养护：是指渠道两侧、管理范围内护渠林木的养护，养护工程量按树木的实有数量计算，不包括林木的大面积补植。养护经费定额按《定额标准》表4-24第1.1项执行。

3）生产交通桥维修养护是指渠道管理范围内的公路桥、机耕路桥、人行桥等桥梁维修养护，经费乘以0.7系数，不包括已移交公路部门或当地乡、镇管理的桥梁，养护工程量按桥梁实有面积计算，包括桥台顶面积，不包括接线道路面积。养护经费标准按《定额标准》表4-24第1.2项执行。

4）渠下涵闸及放水涵闸维修养护是指与渠道相交的涵闸、渠上节制闸、分水闸、放水涵等交叉建筑物的维修养护，以座为单位，按实有数量、涵洞直径和《定额标准》表4-24第1.3项计算养护经费。

5）撇洪沟维修养护：以座为单位，按实有数量计算。养护经费标准按《定额标准》表4-24第1.4项执行。

6） 自动控制设施维修养护：是指渠道水位、流量等自动控制设施的维修养护，养护费用按照其固定资产原值的5％计算。

7）渡槽结构：定额基准为钢筋砼结构，系数调增0.1；浆砌块石、混凝土混合结构不作调整。

8）倒虹吸工程：为地下涵管时，可按其长度，依据涵洞定额标准计算维修养护费用乘以0.7系数。

9）渠顶路面维修养护：路面面积按实计算，养护费用按《定额标准》表4-24第1.6项计算，并按表4-25第1.2项进行调整。

10）生产用房、工程区绿化、围墙护栏维修养护：维修养护对象调整为管理范围内的生产性用房、绿化，以及因安全管理需要设立的围墙、护栏（含渡槽、隧洞），养护工程量按照实有数量计算；不包括管理房、管理区绿化、管理区围墙护栏；取消《定额标准》表4-24第五项“附属工程”中的管理房维修养护、管理区绿化维修养护和围墙护栏维修养护项目。维修养护经费标准按《定额标准》表4-24第1.8、1.9、1.10项执行。

12） 灌溉调节池维修养护经费

灌溉调节池维修养护费用参照堤防工程定额标准执行。工程级别根据灌溉调节池的堤身计算高度按表4-9“堤防工程基本维修养护定额计算基准”降低一级套用，即堤身计算高度为7m时，套用堤身高度为6m的堤防，以此类推，堤身计算高度为3m时，按五级堤防定额标准乘以0.9的系数，堤身计算高度为2m时，按5级堤防定额标准乘以 0.7的系数，堤身高度小于2m时按2m执行。堤身计算高度有小数时采取内插法进行调整。堤身计算高度按各段堤长、堤高加权平均，自然岸线不计算堤长。

- 调整项目维修养护定额标准及计算规定

- 一般规定

调整项目维修养护经费根据定额标准按年度计算，按实有项目、实际工程量和《定额标准》、本细则的相关规定计算养护经费，定额标准有修改之处以本细则为准。

- 调整维修养护项目经费计算规定

- 水库工程

1） 白蚁防治

白蚁防治指布坑、挖坑、埋药、检查等白蚁诱杀全部工作内容，不含毒土灌浆处理。土石坝白蚁防治面积按坝体下游实际需要防治的面积计算，防治经费以各地白蚁防治收费标准为准。

2） 水库森林防火及消防设施维修养护

水库森林防火及消防设施维修养护按森林实有面积计算，定额标准为2.00元/亩·年，数量按实有面积计算。

3） 库面保洁

水库库面清理包括整个库区以及工程管理范围内的泄洪渠、河道的垃圾清理、填埋全部工作内容的机具使用、人工工资等全部费用。其中，泄洪渠、河道的清理保洁费用按照堤防工程河道保洁定额标准计算。

作为城镇饮用水水源的水库清理保洁经费定额标准为12元/100m2，没有饮用水供水任务的水库库面清理保洁经费定额标准为6元／100m2。

4）库区防护工程维修养护

库区防护工程是指为满足水库库区镇、乡、村居民、土地、厂矿的防洪安全需要，建库期间作为水库淹没处理项目的库区防护工程，包括防洪堤、堤上交叉建筑物、防洪排涝闸站等建筑物和相关设施。

库区防洪堤维修养护经费计算参照堤防工程维修养护五级定额标准；堤顶兼作淹没区交通道路的按防汛专用道路维修养护定额标准增加养护经费。防洪堤堤下小型涵闸维修养护经费参照《定额标准》表4—24第1.3项执行，满足水闸、泵站等级划分标准的闸、站参照水闸、泵站工程维修养护定额标准执行。

5） 水库清淤

水库清淤是指为保持水库效益的正常发挥，对库周泥砂淤积防护设施进行维护或对泥砂淤积物进行必要的清理，不包括较大规模的水库清淤工程。水库清淤定额标准为14.5元／m3。

2 水闸工程

1） 闸室清淤

闸室清淤是指为维持水闸的正常泄流需要，对闸室及其上、下游侧的淤积物进行清理，其工程量为实际需要人工或机械清淤的槽沟工程量，不包括采取水流冲刷清淤的数量，清淤定额标准按《定额标准》表4-7第5项执行。

2） 白蚁防治

白蚁防治指布坑、挖坑、埋药、检查等白蚁诱杀全部工作内容，不含毒土灌浆处理。白蚁防治面积按实际需要防治的面积计算，防治经费以各地白蚁防治收费标准为准。

3. 堤防工程

1） 白蚁防治

白蚁防治包括布坑、挖坑、埋药、检查等白蚁诱杀全部工作内容，不含毒土灌浆处理。白蚁防治面积按实际需要防治的面积计算，防治经费以各地白蚁防治收费标准为准。

2）堤防隐患探测

堤防隐患探测是指按照堤防管理规范要求进行的隐患探测，包括普通探测和详细探测两类。宜先进行普通探测，在探测出堤防隐患分布情况的基础上，对普查反映的隐患分布地段进行各类隐患的性质、位置、埋深和范围的详细探测。普查数量按照工程实际和相关规范规定执行，详查堤段长度一般按普查堤段总长的20％进行计算，如确需增加应专门说明。探测经费按《定额标准》表4-11第10项执行。

3）河道保洁

河道保洁是指河道水面的污物清运、水面保洁。河道保洁面积按照河道等级、保洁范围的实有面积计算，山区河道保洁经费定额标准按表3-6执行（《定额标准》表4-11第12项定额标准取消），平原河道乘以1.2扩大系数。

表3-6      河道保洁经费定额标准

| 河道等级 | 单位 | 定额标准 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省级河道 | 元／100m2 | 9.6 | 按河道实有面积计算（河道两侧堤防长度分别计算时，河道宽度按平均宽度的1／2计算，与堤防长度对应） |
| 市级河道 | 元／100m2 | 9.2 |  |
| 县级河道 | 元／100m2 | 8.5 |  |
| 其他河道 | 元／100m2 | 6.5 |  |

4）河道清淤

河道清淤是指对河道淤积物进行日常清理、打捞，重点对入河口泥砂淤积和人工淤积物进行清理，不包括工程量较大、专门进行的河道疏浚、整治工程。河道清淤定额标准为14.5元／m3。

4.海塘工程

1）海塘隐患探测

海塘隐患探测是指参照堤防管理规范的要求进行的隐患探测，包括普通探测和详细探测两类。宜先进行普通探测，在探测出堤防隐患分布情况的基础上，对普查反映的隐患分布地段进行各类隐患的性质、位置、埋深和范围的详查。普查数量按照工程实际和有关规范规定执行，详查段长度一般不少于普查探查堤段总长的20％。经费标准按照《定额标准》表4-15第12项执行。

2） 备防石补充

备防石补充，数量按备防石的实有量计算，费用按《定额标准》表4-15第14项计算。

5.泵站工程

泵站工程清淤参照水闸工程调整项目计算规定。

6.灌区工程

1）渠道（沉砂池）清淤：渠道清淤包括调节池、渠道、沉砂池清淤。清淤经费按《定额标准》表4-24第1.7项执行，不论采取何种清淤方式，运距的长短，定额标准均不作调整。

2）渡槽、倒虹吸、涵洞清淤：清淤经费按《定额标准》表4-24第2.1、3.1、4.1项执行，不论采取何种清淤方式，运距的长短，定额标准均不作调整。

- 其他项目定额标准及计算规定

（一）安全鉴定经费

安全鉴定费是指水库、水闸、堤防、海塘、泵站工程达到规定的运行年限后，采取必要的勘察措施，对工程使用安全进行鉴定。安全鉴定费包括安全评估经费与勘察经费两部分。

安全鉴定工作内容和鉴定周期及鉴定经费的编制与申报，按水利部和我省的相关规定执行。水利工程运行期间需要安全鉴定时，应按有关规定并结合工程实际编制预算并报批，手续完备后列入下一年度计划。

1.申报时间

水库工程运行期间安全鉴定按《水库大坝安全鉴定办法》（水利部水建管［2003］271号）规定执行，运行期每隔6～10年组织一次。安全鉴定费用根据“安全鉴定实施任务书”编制、申报。运行中遭遇超标准洪水、强烈地震、工程发生重大事故或影响安全的异常现象后组织的专门安全鉴定费用另行专门申报。

水闸工程运行期间安全鉴定按《水闸安全鉴定管理办法》（水建管[2008]214号）、《水闸安全鉴定规定》（SL214-98）和《浙江省小型水闸安全技术认定办法》（浙水管[2006]33号）执行。首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔10年进行一次全面安全鉴定。运行中遭遇超标准洪水、强烈地震、增水高度超过校核潮位的风暴潮、工程发生重大事故后，应及时进行安全检查，如出现影响安全的异常现象的，应及时进行安全鉴定，费用另行申报。闸门等单项工程达到折旧年限，应按有关规定和规范适时进行单项安全鉴定。

海塘工程运行期间安全鉴定按浙江省水利厅《浙江省海塘工程安全鉴定管理办法》（浙水管[2009]15号）和《浙江省海塘工程安全评价技术大纲（试行）》执行。首次安全鉴定应在建成后10年内进行，以后每隔8~10年进行一次。运行中遭遇超设计标准风暴潮、工程发生重大事故或出现影响安全的异常现象后，应及时组织专门的安全鉴定。

泵站运行期间安全鉴定按《泵站安全鉴定规程》（SL 316-2004）执行。泵站投入运行20-25年，应进行一次全面安全鉴定；以后每隔5-10年，应重新进行鉴定。主水泵、动力机及重要的机电设备和泵房达到折旧年限，应适时进行安全鉴定。对影响泵站安全运行的单项工程或遭遇超设计标准的洪水、强烈地震, 运行中发生建筑物和机电设备重大事故后，应及时组织专项安全鉴定。专门的安全鉴定可参照泵站正常安全鉴定的程序和内容，针对泵站所暴露的问题进行鉴定。

2.勘察经费

为满足安全鉴定需要开展地质勘察工作，根据鉴定单位提出的勘察任务书和工作要求，参照《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）的有关规定，编制预算，报批后列入下年度计划。

为满足安全鉴定需要开展专项检测、试验工作，由鉴定单位编制检测、试验任务书，根据检测、试验项目、工作量及价格编制专项预算，报批后列入下年度计划。

3.安全评估经费

安全评估应首先根据实际情况制定评估项目和内容，按照实际工作内容和工作量计算评估经费，经费原则上不得超过表3-7的规定。堤防工程安全评估经费定额标准按海塘标准乘以0.8系数。如遇特殊情况，定额标准不能满足安全评估需要的，由申报单位说明原因，根据实际需要专门申报。

表3-7         安全评估经费定额标准

| 工程 类别 | 工程等级与定额标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水库 工程 | 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |
|  | 定额标准（万元／座） | 32 | 22 | 12 | 6 | 3 |  |
| 水闸 工程 | 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六级 以下 |
|  | 定额标准（万元／座） | 18 | 12 | 7 | 4 | 2.2 | 1.5 |
| 海塘 工程 | 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |
|  | 定额标准（万元／km） | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.35 | 0.2 |  |
| 泵站 工程 | 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |
|  | 定额标准（万元／座） | 12 | 8 | 5 | 2.5 | 1 |  |

水库、水闸钢闸门达到折旧年限的专项安全鉴定和泵站主水泵等动力机械及重要机电设备达到折旧年限的专项安全鉴定，其鉴定经费根据鉴定工作内容和实际工作量按实申报

4.观测资料分析经费

水库、海塘观测资料分析工作原则上由业主或主管部门承担，如业主或主管部门没有能力需委托具有相应技术力量的中介机构完成，则经费按实际工作内容和工作量计算经费，一般不得超过表3-9的规定。如遇特殊情况，定额标准不能满足安全评估需要的，由申报单位说明原因，专门申报。

表3-9     水库、海塘观测资料分析经费定额标准

| 工程类别 | 维修养护等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 水库工程（元／座） | 30000 | 20000 | 15000 | 8000 | 2000 |
| 被测海塘（元／km） | 1200 | 800 | 500 |  |  |

（二）工程安全保险费

1.鼓励开展水利工程安全保险。取消

2.保险期限取消

工程安全保险期限原则上为一年，具体要约由投保人和承保人双方在协议条款中约定。

3.保险费率

水利工程运行期间的工程安全保险费按投保范围固定资产重置价的0.5～1.0％计算。其中：

⑴ 水库工程：0.4～0.7％

⑵ 水闸、泵站工程：0.4～0.6％

⑶ 堤防、海塘工程：0.5～1.0％

工程安全保险费率取值依据投保责任范围和工程风险程度确定，保险范围广、危险程度低的取下限，保险范围小、风险性大的取上限。不办理工程保险的，不计算工程安全保险费。

- 附表

附表一   维修养护经费总表

附表二   维修养护经费计算表

附表二 1-1   水库工程基本维修养护经费计算表(土石坝)

附表二 1-2   水库工程基本维修养护经费计算表(混凝土坝)

附表二 1-3   水库工程调整项目维修养护经费计算表

附表二 2-1   水闸工程基本维修养护经费计算表

附表二 2-2   水闸工程调整项目维修养护经费计算表

附表二 3-1   堤防工程基本维修养护经费计算表

附表二 3-2   堤防工程调整项目维修养护费经费计算表

附表二 4-1   海塘工程基本维修养护经费计算表

附表二 4-2   海塘工程调整项目维修养护经费计算表

附表二 5-1   泵站工程基本维修养护经费计算表

附表二 5-2   泵站工程调整项目维修养护经费计算表

附表二 6-1   灌区工程基本维修养护费用计算表

附表二 6-2   灌区工程调整项目维修养护经费计算表

附表二 ７    其他经费计算表

《浙江省水利工程维修养护定额标准（试行）》勘误

① 表4-4编号1，二级坝长基准为400m，每增减10m，调整系数为“每增减10m，系数调减1／40”。

② 表4-7编号3，“自动控制设施运行维护”删除“运行”二字。

③ 表4-12编号1，“堤身高度增加3m及以上时，系数分别增加0.25、0.33、0.42、0.60”，修改为“堤身高度增加3m及以上时，系数分别增加0.25、0.33、0.42、0.60、0.75”。

④ 表4-12编号2，一级、二级堤身建筑轮廓线长度基准分别为60、50m，更正为80m、60m。

⑤ 表4-12编号10，河道驳坎护岸，调整对象更正为“表4-11第13项”。

⑥ 表4-19编号4，“自动控制设施运行维护”删除“运行”二字。

⑦ 表4-25编号1.2，调整系数栏“渠顶为土质路面，其相应长度；养护土方，系数调减0.5”，修改为“渠顶为土质路面时，相应长度土方养护，系数调减0.5”。