ICS65.020.01

B05

备案号：17418-2005

内蒙古自治区地方标准

DB15/T 402—2005

渐成式等高田技术规程

Technical Operation Rules of the gradually Leveled Contour terrace

2005-09-15发布

2005-11-15实施

内蒙古自治区质量技术监督局发布

DB15

- 前    言

近年来，在我国北方丘陵旱作区基本农田建设中，渐成式等高梯田工程等项技术，已经成为综合治理3〜15°丘陵坡耕地水土流失和增产增收的关键技术措施，为进一步普及推广，规范操作行为，加强管理，提高建设成效，特制定本技术规程。

本标准附录A为资料性附录、附录B为资料性附录。

本标准由内蒙古自治区科技厅、水利厅提出。

本标准起草单位：内蒙古自治区水利科学研究院、中国农业大学、内蒙古自治区农牧业科学院。

本标准主要起草人：王砚田、妥德宝、程满金、郑大玮、赵沛义、林启美、段  玉、马兰忠、冯 婷。

渐成式等高田技术规程

  - 范围

本规程适用于旱作农业区的丘陵坡耕地建设等高田的规划、设计、施工和管理。适宜坡度在150以下而且1m土层内不出现岩层或卵石层的基本农田建设中应用。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T1的标本的部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 16453.1 水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术

GB/T 15772  水土保持综合治理规划通则

  - 术语和定义

    - 渐成式等高田 gradually leveled contour terrace

- 在丘陵缓坡地上，基本上沿等高线一次打埂修建坡式梯田，逐年从每带下沿田埂用翻转犁或山地犁向坡下方耕翻减缓坡度形成水平梯田。

    - 定向耕翻overturn ploughing to level the slope land

- 用翻转犁和山地犁沿等高梯田的田埂从坡顶向坡底一个方向耕作。

    - 水平梯田  horizontal terrace

- 为保持水土、种植农作物而将缓坡地改成水平的台阶式田地。

    - 平衡施肥  balanced fertilization

- 根据农作物对养分的需求及土壤养分供应状况，通过测土配方施肥，以满足农作物生长发育需要的科学施肥技术。

    - 中、微量元素 secondary trace elements

- 对钙、镁、硫和铜、锌、锰、铁、钼、镁元素的通称。

  - 技术措施

    - 规划

      - 以单个山丘为单元，应按顶部、中部和下部三段梯田区分别规划，对确定的每段梯田区应从中部开始设计，采用坡式梯田测量方法。

      - 梯田防御暴雨标准，可采用10年一遇24h最大降雨量。

      - 根据地面坡度、降雨量和降雨强度情况确定渐成式等高梯田的地边埂断面和间距，然后沿等高线筑地边埂，逐年减缓田面坡度变成水平梯田。

      - 应设置从坡脚到坡顶，从村庄到田间的道路，路面一般2～3m宽，比降不超过15%。

      - 梯田区不能全部拦蓄暴雨径流的地方应布置相应的排蓄工程，在山丘上部有地表径流进入梯田区处应布置截水沟等小型蓄排工程，技术应按GB/T 16453.4执行。

    - 设计

      - 渐成式等高梯田的断面尺寸应根据拦蓄暴雨和泥沙计算确定，并便利当地机械耕作进行适当调整，不同坡度的参考数值见附录A。（坡面径流泥沙计算，参见GB/T 16453.4执行）

      - 等高梯田的田埂应成光滑曲线，顶宽30～40cm，外坡1:0.5，内坡1:1。

      - 等高田田埂定线，应根据田面斜宽与田面上下两端大致相等划一中线，采用水平仪等仪器进行等高点测量，把中线两边等高点连成光滑曲线，作为中部田埂的施工线，其他各条施工线，应按照设计田面宽度，分别向上、向下等距划出确定，定线过程遇局部地形复杂处应根据大弯就势小弯取直原则处理。相邻两条施工线高程差在1m以内。

    - 施工

      - 地边埂施工包括定线、清基、筑埂、保留清基表土、表土回填等五道工序。田埂施工应根据梯田规划间距划出的田埂施工线进行，筑埂过程中保持田面等宽，遇侵蚀浅沟应从内侧加宽培厚。

      - 田埂清基范围应以田埂底宽确定，在田埂底宽范围以内及田埂底宽下方50～100cm范围内清除田面的20～30cm耕层土壤，应暂时堆在清基线下方取土筑埂范围以外保留。

      - 修筑田埂用土方应从田埂下方50～100cm清基后的生土取出，开沟取土，填筑土中不能夹有石砾、树根、草皮等杂物，修筑时应分层夯实。田埂顶应保持水平。

      - 把清基线范围内表土回填在取土沟内，田坎夯实田面修平。

      - 修平田面，用翻转犁和山地犁沿等高梯田的田埂从坡顶向坡下一个方向耕作，深度15～20cm，应多年连续耕翻直至田面平整。

    - 管理

      - 每年应从田埂下方取土加高田埂保持有足够的拦蓄容量，并夯实拍光。每次大暴雨后应对梯田区进行检查，发现被冲跨的田埂或穿洞等损毁现象及时进行补修。

      - 修建梯田过程中，应结合播种和施肥措施，每年进行定向耕作1～2次，耕作深度保持在15～20cm。雨后田面产生不均匀沉陷或浅沟，作物收割后应取土填平

      - 每年应配合定向耕作按照平衡施肥技术要求，大量施用腐熟的有机肥和化肥，在修建田埂时挖土的部位施肥量较一般施肥量高一倍以上。种植作物应增施复混肥料和中微量营养元素。作物收获后宜采用留高茬。

      - 新修梯田部分，第1～3年种植的作为应选种需要每年进行土壤耕作的豆类、马铃薯、绿肥作物和豆科牧草，种植方式参考附录B。

      - 护埂草坡，在修筑好的田埂上，均匀散播草种，用回填土覆盖3～5cm压实。田埂宜种植多年生牧草或选种对田面作物生长影响小的小灌木。

      - 施工取土部位应选择种植葵花、马铃薯、南瓜和豆类等适宜点种或穴播的作物。

- （资料性附录）

表A 丘陵坡地渐成式等高田的设计

| 田间坡地（度） | 田埂高度（cm） | 田面净宽（m） |
| --- | --- | --- |
| 3～5 | 50～60 | 15～12 |
| 5～10 | 60 | 12～8.4 |
| 10～15 | 60 | 8.4～6.0 |

- （资料性附录）

- 表B 建设渐成式等高田的种植计划

| 田面坡度（度） | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3～6 | 马铃薯或豆类 | 杂粮 | 马铃薯 |
| 6～9 | 马铃薯或豆类 | 杂粮或绿肥 | 马铃薯 |
| 9～12 | 马铃薯或豆类 | 绿肥 | 杂粮 |
| 12～15 | 绿肥 | 马铃薯或豆类 | 杂粮 |